برآورد تبخیر - تعرق واقعی نیشکر با استفاده از داده هاي سنجش از دور در اراضی کشت و صنعت هفت تپه

مریم آسمان رفعت1و تورج هنر2

1دانشجوی دکتری، مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز،ma_aseman1360@yahoo.com

2 دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، toorajhonar@ yahoo.com

# چکیده

برآورد تبخیر و تعرق به عنوان یکی از عوامل موثر در مدیریت منابع آب و کشاورزی بسیار ضروری میباشد. روشهای مختلفی برای این کار وجود دارد که به فراخور دقت مورد نیاز و نوع کاربرد، مورد استفاده قرار می گیرد. اخیراً روش های مبتنی بر استفاده از تصاویر ماهواره ای مورد توجه پژوهشگران می باشد که گمان می رود دقت بیشتری برای مطالعه این عامل در حوزه های آبخیز داشته باشند. بنابراین، امکان برآورد تبخیر و تعرق در دامنه متفاوتی از مقیاس های زمانی و مکانی بیش از پیش احساس می شود. این تحقیق به منظور ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی تبخیر-تعرق واقعی ماهواره لندست در یک فصل زراعی (فصل رشد) در سال 1379-1380 صورت گرفت. نتایج نشان داد که تصاویر لندست و الگوریتم سبال قادر هستند مقدار تبخیر تعرق واقعی را  در اراضی نیشکر اراضی کشت و صنعت هفت تپه به خوبی برآورد کنند. بر اساس نتایج به دست آمده نواحی با پوشش گیاهی متراکم و دمای پایین دارای مقادیر بالای تبخیر-تعرق بوده و مناطق دارای دمای بالا و پوشش گیاهی پراکنده و کم از مقادیر تبخیر-تعرق کمی برخوردارند. نتایج شاخصهای کارایی مدل سازی (EF)، ضریب همبستگی (R2) و ضریب توافق  (d) به ترتیب 99/0، 99/0 و 99/0 مبین آن است که مدل از دقت خوبی برخوردار است و  میزان شاخصهای NRMSE و MAE به ترتیب برابر  036/0و 086/0 میباشد، که هر چه این مقادیر به صفر نزدیک تر باشد مدل از کارایی بهتری برخوردار است. میزان مقادیر تبخیر تعرق واقعی برآورد شده از تصاویر و لایسیمتر، از پراکنش قابل قبولی در اطراف خط یک به یک برخوردار میباشد.

کلمات کليدي: تبخیر-تعرق، لندست ، تصاویر ماهوارهای و سبال.

مقدمه:

برآورد تبخیر تعرق به ویژه در مناطق خشک  در مطالعات منابع آب حائز اهمیت است (لی و همکاران، 2012). در بیشتر نقاط جهان %90 بارشها تبخیر میشود و بخش اعظم آب در سیستم هیدرولوژیکی صرف تبخیر- تعرق میشود و این موضوع نشان میدهد که تخمین تبخیر-تعرق از اهمیت بالایی برخوردار است (وارنی و همکاران، 1999). تبخیر-تعرق پتانسیل با روشهای مستقیم و غیر مستقیم قابل اندازهگیری است. روش مستقیم با استفاده از لایسیمتر است (برنادو، 1995). تبخیر تعرق نقش مهمی درتغییر اقلیم جهانی و تولیدات اولیه اکوسیستم خاکی دارد، محدودیت در اندازهگیری تبخیر تعرق در مقیاس بزرگ با روشهای زمینی باعث پیشرفت و توسعه تکنیکهای سنجش از دور شده است (اندرسون، 2012). تبخیر تعرق پتانسیل مهمترین عنصر هوا و اقلیم بعد از دما و بارندگی است و نقش مهمی را در حرارت و تغییرات تودههای سیستم جهانی اتمسفر بازی میکند و نقش کلیدی را در برنامههای علمی بین المللی دارد. استفاده از دادههای سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدلهای شبیهسازی ابزار مناسبی برای تهیه و جمع آوری اینگونه دادهها و تجزیه و تحلیل آنها هستند. به طوریکه در سالهای اخیر سنجش از دور به عنوان یکی مهمترین ابزارهای برآورد تبخبر تعرق و توزیع آن در مقیاس منطقهای شناخته شده است (مو و همکاران، 2011). با استفاده از الگوریتمهای مرتبط با تبخیر تعرق، میتوان گام بزرگی در مدیریت منابع آب برداشت از جمله این الگوریتمها میتوان به NLDAS (کسگراو، 2003)،ALEXI,  (اندرسون و همکاران، 1997)، SEBS (هن و یانگ، 2004؛ جیا و همکاران، 2003؛ روئرینک و همکاران، 1997؛ موران و جکسون، 1991)،METRIC  (آلن و همکاران، 1996، 2007)؛ SEBAl (باستیانسن و همکاران، 1998).

نشریه 56 سازمان خواربار مقادیر ضریب گیاهی نیشکر را برای مرحله ابتدایی رشد 4/0، میانی 25/1 و مرحله نهایی 75/0 توصیه کرده است، البته این مقادیر حالت کلی داشته و طبق توصیه این نشریه، باید این مقادیر در هر منطقه از طریق انجام کار تحقیقاتی و با توجه به شرایط اقلیمی تعیین شوند و در این نشریه برای مناطق خشک ضریب گیاهی تا 55/1 نیز ذکر شده است.  بنیعباس (1370) در طی تحقیقی در مزارع نیشکر هفت تپه و کارون مصرف روزانه آب آبیاری در دوره حداکثر رشد نیشکر را معادل 25/2 میلیمتر در روز و ضریب گیاهی در این دوره را 58/1 برآورد کرد.

استفاده از سنجش از دور به معنای کنونی از سال 1972 میلادی با پرتاب اولین ماهوارهی زمینی یعنی لندست آغاز گردید. در ایران نیز از سال 1351 با ساخت اولین ماهواره در ماهیدشت کرج، کاربرد آن رایج شد (علوی پناه، 1382).

ترضا (2003) نیاز آبی گیاهان حوضه آبخیز رودخانه اسنیک در منطقه ای از آیداهو را از دادههای ماهواره لندست و الگوریتم سبال برآورد کرد. وی دقت نتایج این مدل را با دادههای لایسیمترهای وزنی واقع در موسسه تحقیقات کشاورزی آیداهو، مقایسه نمود. نتایج به این صورت بود که همبستگی بین مقادیر بدست آمده از روش سبال با نتایج حاصل از دادههای لایسیمترهای وزنی اختلافی کمتر از 5 درصد داشت.

ﻣﺒﺎﺷﺮي و ﻫﻤﻜﺎران (1384) ﻧﻴﺰ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺗﺒﺨﻴـﺮ و ﺗﻌـﺮق   واﻗﻌـﻲ را ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺳﺒﺎل و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻮدﻳﺲ در ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ارﺗـﺶ واﻗـﻊدردﺷﺖ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺮآورد ﻛﺮدﻧﺪ. آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي و ﻣﻘﺎدﻳﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺑﻴـﺎن ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ازﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻮدﻳﺲ و اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺳﺒﺎل ﻣـیتواﻧـﺪ ﺑـﺮآورد ﺧـﻮﺑﻲ ازET در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﮕﻦ و ﻫﻤﻮار اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

هرب (2008) طی تحقیقی در سه منطقه مختلف در آمریکا دمای سطح زمین با کاربریهای مختلف را با استفاده از روابط شار گرمایی استخراج نمودند. نتایج نشان داد که تعیین دمای سطح خاک عاری از پوشش گیاهی (لخت) از دقت کمتری نسبت به اراضی دارای پوشش گیاهی برخوردار است.

تورسون و همکاران (2009) سه روش مختلف برای تخمین تبخیر تعرق واقعی در حوضه سوترن کالیفرنیا در سال آبی 1998  را به کار بردند. این روشها عبارتند از روش سنجش از دور، روش بیلان آب و روش ضریب گیاهی دوگانه با استفاده از نشریه فائو 56 بوده است. در این پژوهش ET سالانه از هر روش مستقل نسبت به هم ارزیابی شدند. نتایج بیلان آب با نتایج سنجش از دور استفاده شده از مدل سبال در سال آبی 1998 مقایسه گردید. وجود اختلاف کم، نشان دهنده اعتبار سنجی قوی مدل سبال برای خشکی و نیز حرکت افقی گرما میباشد. همچنین آنها نشان دادند که ET محاسبه شده از روش ضریب گیاهی 14 درصد بالاتر از ET محاسبه شده از روش بیلان میباشد.

راموس و همکاران (2009) با استفاده از الگوریتم سبال تبخیر و تعرق را در دشت Ebro واقع در Flumen  در شمال شرقی اسپانیا در چهار سال مختلف برای سه گیاه ذرت، چمن و گندم مورد بررسی قرار دادند و با دادههای لایسیمتری مقایسه نمودند و این نتیجه حاصل گردید که الگوریتم سبال تطابق خوبی با دادههای لایسیمتری دارد.

هنگ و همکاران (2009) ضمن بدست آوردن تبخیر تعرق با استفاده از الگوریتم سبال برای تصاویر دو ماهواره لندست و مودیس به ارزیابی این تصاویر و مقایسه آنها با یکدیگر پرداختند. نتایج نشان داد که اگرچه ماهواره لندست به دلیل وضوح بیشتر مقادیر بالاتری را نشان میدهد، ولی دادههای حاصل از همسانسازی و به روز رسانی اطلاعات در دو ماهواره نتایج بسیار نزدیک به هم را نشان دادند. اختلافات مقادیر تبخیر تعرق حاصل از دو ماهواره ناشی از اختلافات ذاتی و فنی در ویژگیهای فضایی، طیفی و وضوح رادیومتریک بین تصویرسازی حسگرهای دو ماهواره است.

پاکپرور (2013) با استفاده از روش SEBS و تصویر Landsat5 تبخیر و تعرق را در دشت کربایگال (استان فارس) محاسبه کردند. در این مطالعه از تصاویر مربوط به سالهای 2009 و 2010 استفاده کردند و تبخیر و تعرق بهدست آمده از مدل را با تبخیر و تعرق بهدست آمده از دادههای هواشناسی مقایسه کردند و مشاهده کردند که مدل در برآورد زمانی و مکانی تبخیر و تعرق توانایی مطلوبی را نشان داده است.

پوکاس و همکاران (2013) در مطالعهای از تکنیک سنجش از دور و الگوریتم متریک برای برآورد تبخیر تعرق چمن و مرتع و همچنین توزیع زمانی و مکانی تبخیر تعرق و پوشش گیاهی در منطقه مونتین در شمال پرتغال استفاده کردند. نتایج این مطالعه که با استفاده از 4 تصویر لندست انجام شد نشان داد که تبخیر تعرق برآورد شده از سنجش از دور میتواند نتایج مطلوبی برای مدیریت منابع آب و حفاظت محیط زیست منطقه ارائه دهد.

پورمرادیان و همکاران (2010) در کشور ما مطالعاتی چند در زمینه به کارگیری تصاویر ماهوارهای در برآورد اجزای معادله بیلان آب صورت گرفته است. هر چند پتانسیلها و قابلیتهای زیادی در مورد کاربرد تکنیکهای سنجش از دور در ابعاد مختلف تحقیقاتی و اجرایی منابع آب کشور وجود دارد اما محدودیتها و چالشهایی نظیر عدم دسترسی به منابع گوناگون دادههای سنجش از دور، عدم دسترسی به دادههای زمینی کافی و دقیق برای کالیبراسیون مدلها و نیز کمبود دانش تخصصی در زمینه روشهای نوین سنجش از دور باعث شده تا مطالعات مربوطه در کشور از تنوع و تعدد کافی برخوردار نباشد.

مواد و روشها:

در الگوریتم سبال نیاز به دادههای هواشناسی و تصویر ماهوارهای میباشد. چون نیشکر در تمام فصول سال روی زمین است از 8 تصویر مربوط به سال1379-1380 استفاده شده است. در این پژوهش از تصاویر Lansat 7 ETM+ استفاده شده است. بر روی تصاویر ماهوارهای تصحیح هندسی و اتمسفری صورت گرفت و از نرمافزار NV و ILWIS استفاده گردید.

تابش خالصی که از جو به زمین میرسد شامل سه قسمت میباشد. بخشی باعث گرم شدن هوای بالای سطح زمین، بخشی صرف گرم شدن خاک و بقیه باعث تبخیر-تعرق میشود. بیلان انرژی را میتوان به صورت زیر بیان کرد (چندر و همکاران، 2009).

Rn-day=ET+G+H                                                                                                                                                                      (1)

که در آن Rn-day تابش خالص رسیده به زمین، ET تبخیر-تعرق واقعی، H شدت گرمایی که باعث گرم شدن هوا میشود و G شدت گرمایی که صرف گرم شدن خاک میشود، میباشند. شکل 1 اجزای تشکیل دهنده معادله موازنه انرژی را نشان میدهد.

شکل 1- اجزای تشکیل دهنده بیلان انرژی (کریمی، 1390)

(2)

که در آن Rn-day  تابش خالص رسیده به زمین(W/m2)،Sday تابش موج کوتاه رسیده به زمین (3/0 تا 3 میکرومتر) (W/m2)، Sday تابش موج کوتاه برونزمینی(W/m2)، تابش طول موج بلند ورودی (3 تا 100 میکرومتر)(W/m2) وتابش طول موج بلند خروجی (W/m2) میباشد.

دادههای باند حرارتی (باند 6 سنجنده ETM+) میتواند از تابش طیفی در سنجنده به دمای درخشندگی موثر در سنجنده تبدیل شود. در محاسبه دمای درخشندگی فرض میشود که سطح زمین یک جسم سیاه است (گسیلندگی برابر با 1) و شامل اثرهای اتمسفری میباشد (مورس، 2000؛ هنگ و همکاران، 2009).

(3)

که در آن Trad دمای درخشندگی (oC)، k1 و k2ثابتهای واسنجی،  تابشطیفی هر باند watts/(meter squared * ster * μm)و ln لگاریتم طبیعی میباشد.

شاخصهای گیاهی:

یک شاخص گیاهی که از دادههای قابلیت انتشار استفاده میکند، میتواند به جای اندازهگیری پوشش گیاهی به کار رود. واضح است که شاخصهای گیاهی فوایدی در مقایسه با پوششهای گیاهی اندازهگیری شده در اراضی دارد که شامل صرفهجویی در زمان، هزینه و نیروی کار است و دامنه آن به شکل نرمال در محدوده 1- تا 1+ در نظر گرفته میشود. اگر برگ سبز وجود نداشته باشد مقدار شاخص نزدیک صفر است. مقدارصفر نشانه عدم وجود پوشش گیاهی است و مقدار نزدیک به یک (8/0 تا 9/0) نشانه بالاترین تراکم ممکن برگهای سبز خواهد بود (باستیانسن، 2000).

این شاخص از رابطه زیر بدست میآید:

(4)

Pnir و pred به ترتیب قابلیت بازتاب در باند مادون قرمز نزدیک و مادون قرمز میباشد.

شاخص SAVI اولین بار توسط هیوت در سال 1988 ارائه گردید. از اهداف این این شاخص به حداقل رساندن اثرات خاک پس زمینه بر روی سیگنالهای پوشش گیاهی به وسیله ترکیب کردن فاکتور (L) با مخرج معادله NDVI میباشد. این شاخص برای مناطق دارای پوشش گیاهی کم کاربرد دارد.

(5)

L فاکتور تعدیل کننده اثرات خاک است که معمولا با سعی و خطا محاسبه میشود. اگر L صفر باشد، SAVI همان NDVI است. برای مقادیر متوسط پوشش گیاهی در حدود 5/0 است. فاکتور (1+L) تضمین میکند که حدود (دامنه) SAVI همانند NDVI بین 1+ و 1- باشد.

شار گرمای محسوس، میزان انتقال گرما به وسیله همرفت و هدایت مولکولی به علت اختلاف دما میباشد که با استفاده از معادله زیر بدست میآید (Neale et al. 2012):

(6)

که در آن T0دمای سطحی، Ta دمای هوا (سلسیوس)، Cpگرمای ویژه در فشار معین(Kj/Kg/ok)، چگالی هوا (Kg m3)، rah مقاومت آیرودینامیکی (سانتیمتر بر متر) است.

در معادله فوق دو مجهول و وجود دارد که حل آن را دشوار ساخته است. برای ساده سازی محاسبات، از دو پیکسل سرد و گرم استفاده گردید که ارزیابی محدودهای از تفاوتهای دمای هوا در نزدیکی سطح را امکانپذیر میسازد. پیکسل سرد، پیکسلی است با کمترین دمای سطح و بیشترین NDVI و پیکسل گرم، پیکسلی است با کمترین میزان Albedo و کمترین میزان NDVI و بیشترین مقدار دمای سطح (وراپراسد و همکاران، 2012).

برای محاسبه شار گرمای محسوس (H) لازم است برای هر پیکسل، اختلاف دمای نزدیک سطح (dT) مشخص باشد. دمای هوا در هر پیکسل مشخص نیست و بنابراین در مدل سبال با فرض یک رابطه خطی به صورت معادله زیر بین dT و Ts، میتوان میزان آن را برای هر پیکسل مشخص کرد.

dT=b+aTs(7)

که در آن a و b ضرایب همبستگی میباشند و dT تفاوت دمای هوا در هر پیکسل از دمای سطح در آن پیکسل است. (آلن و همکاران، 2002).

در الگوریتم سبال ابتدا نسبت Go/Rn با استفاده از رابطه تجربی (8) محاسبه شده سپس با ضرب کردن این نسبت در در تشعشع خالص سطح زمین، مقدار جریان گرمایی خاک بهدست میآید (برچرت و همکاران، 2012).

(8)

این نسبت با استفاده از مقادیر شار تابش خالص، شار گرمای محسوس و شار گرمای خاک به دست آمده در زمان تصویر برداری از رابطه زیر برآورد میگردد (لی و همکاران، 2012).

(9)

در نهایت تبخیر تعرق روزانه از معادلات زیر بدست میآید (کراگو و همکاران، 1996؛بروت سارت، 2005؛ مسه بیسی، 2013).

(10)

که در این معادله Rn-day تشعشع خالص روزانه در سطح زمین،  ρw=1000 kgm-3 و λ = 2.47x106 JKg-1 است.

جهت مقایسه تبخیر تعرق بهدست آمده از دادههای لایسیمتری با تبخیر تعرق برآورد شده از الگوریتم سبال، از شاخصهای ارزیابی استفاده گردید. شاخصهای آماری متفاوتی برای سنجش اعتبار و درستی مدلها وجود دارد که از آن جمله میتوان به ضریب همبستگی، ریشه میانگین مربعات خطا، کارایی مدل سازی EF، میانگین خطای مطلق و میانگین انحرا فات به شرح زیر اشاره کرد (اکبری، 1383).

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

که در آن yi مقادیر اندازهگیری شده،  میانگین مقادیر اندازهگیری شده، مقادیر برآورد شده توسط مدل، و N تعداد کل مشاهدات میباشد. مقدار RMSE نشان میدهد که پیشبینیها تا چه حد، اندازهگیریها را بیشتر یا کمتر تخمین زدهاند. آماره EF مقادیر پیشبینی را با میانگین اندازهگیریها مقایسه میکند. حداقل مقدار NRMSE صفر و حداکثر EF برابر یک میباشد. چنانچه تمام مقادیر اندازهگیری و پیشبینی با هم برابر شوند، مقدار عددی آماره MAE، NRMSE برابر صفر و EF یک خواهد بود.

# نتایج و بحث:

برآورد تبخیر تعرق واقعی

ضریب آلبیدو

نتایج ارائه شده در شکل 2 نشان میدهد که سطوح کشت شده دارای ضریب بازتاب در حدود 2/0 میباشند لیکن سطوح کشت نشده دارای ضریب بازتاب بیشتری هستند. دامنه تغییرات ضریب بازتاب برآورد شده با مقادیر ارائه شده توسط تاسومی و همکاران (2008) و اکبری (1383) مطابقت دارد. ضریب بازتاب پوشش سطح زمین در باندهای مختلف نقشی مهم در شناخت پدیدههای موجود در سطح زمین و برآورد شاخصهای گیاهی دارد.

شکل 2-  نقشه ضریب بازتاب پوشش سطح با استفاده از اطلاعات ماهواره لندست در تاریخ 13/05/1380

شاخص گیاهی(NDVI)

ضریب بازتاب پوشش سطح زمین در باندهای مختلف نقشی مهم در شناخت پدیدههای موجود در سطح زمین و برآورد شاخصهای گیاهی دارد. این شاخص نمادی از شدت و ضعف پوشش گیاهی است. از این شاخص در برآورد ضریب تابش پوشش سطح زمین، شاخص سطح برگ، سطح زیر کشت و شدت رشد توده گیاهی استفاده میگردد. همچنین در الگوریتم بیلان انرژی در سطح زمین، به منظور تعیین زبری سطح و مقاومت آیرودینامیک به شاخص گیاهیNDVI نیاز میباشد. لذا با استفاده از ضریب بازتاب سطح زمین شاخص NDVI محاسبه گردید. به عنوان نمونه نتایج شاخص گیاهی محاسبه شده یکی از تصاویر در شکل 3 ارائه شده است. محاسبات NDVI دلالت بر آن دارد که اراضی شاداب از شاخص گیاهی بالاتری برخودار میباشند.

شکل 3- نقشه شاخص گیاهی NDVI در تاریخ 13/05/1380

شاخص گیاهی تنظیم شده برای خاک:(SAVI)

در الگوریتم سبال شاخص SAVI تعریف شده است. این شاخص اثرات رطوبت خاک و خاک زمینه را  تعدیل میکند. در نتیجه استفاده از فاکتور اصلاح در معادلهی NDVI نقشه SAVI برای مطالعه توزیع گیاه در منطقه مورد مطالعه بدست آمد. در شکل 4 نمونه نتایج شاخص SAVI ارائه شده است. هر چه شاخص SAVI مقدار بزرگتری داشته باشد، شاخص سطح برگ مقدار بزرگتری دارد و با توجه به این شاخص میتوان مناطقی که پوشش گیاهی متراکمتری دارند را مشخص کرد.

شکل 4- نقشه شاخص گیاهی SAVI در تاریخ 13/05/1380

شار گرمای محسوس(H)

حرارت محسوس (Sensible heat) انرژی حرارتی منتقل شده میان سطح جسم و هوای پیرامونش است، زمانی که با هم اختلاف دما داشته باشند. به این فاصله دما گرادیان دمایی گفته می شود. گرادیان دمایی عمودی میان یک سطح و هوای بالای آن جریان دارد و ما می توانیم کاهش یا افزایش دمای هوا را حس کنیم. زمانی که گرمای جسم بیشتر از محیط اطرافش باشد انتقال حرارت اتفاق می افتد که می تواند از طریق هدایت، همرفت و تابش باشد. حرارت معمولابه طریق هدایت و برخورد مولکول های هوا با سطح منتقل می شود، هم زمان همانطور که هوا گرم میشود به روش همرفت بالا میرود، بنابراین انتقال حرارت محسوس در دو مرحله انجام میگیرد. از آنجایی که هوا هادی گرمای خوبی نیست لذا همرفت بیشترین حرارت محسوس را منتقل میکند. هنگامی که حرارت سطح از هوا بیشتر باشد، گرما به بالا هدایت می شود که به آن جابه جایی حرارت محسوس مثبت می گویند. با این انتقال حرارت سطح خنک شده و هوا را گرم می کند. اگر هوا از سطح گرمتر باشد این انتقال حرارت از سوی هوا به سطح است و به آن جا به جایی حرارت محسوس منفی می گویند. درا ین حالت هوا خنک و سطح گرم می شود. این شرایط بیشتر در هنگام شب و غروب کردن خورشید روی میدهد. در شرایط هیدرولوژیکی حرارت محسوس می تواند بخشی از تابش خورشید باشد که به زمین می رسد. در جو زمین نیز حرارت محسوس در مقیاس بسیار بزرگی از استوا به سمت قطب حرکت میکند و حرارت نهان نیز از قطب به استوا در حرکت است. شکل 5 شار گرمای محسوس برای منطقه مورد مطالعه در ماه آگوست را به صورت نمونه نشان میدهد. همانطور که ملاحظه میشود مقدار شار گرمای محسوس برای منطقه مورد مطالعه بین 115 تا 120 (W m-2) تغییر میکند.

شکل 5-  شار گرمای محسوسH (W m-2) در تاریخ 16/05/1380

تبخیر تعرق واقعی روزانه

تبخیر تعرق واقعی روزانه بر حسب میلیمتر بر روز با استفاده از الگوریتم بیلان انرژی در سطح زمین در شکل 6  ارائه گردید. نتایج تبخیر تعرق واقعی بدست آمده توسط الگوریتم سبال در منطقه کشت و صنعت هفت تپه در تاریخ 13/05/1380 حاکی از آن است که مزارع با پوشش گیاهی متراکم  از تبخیر تعرق بالاتری نسبت به مزارع با پوشش گیاهی ضعیف برخوردار هستند. البته تغییر در میزان تبخیر تعرق میتواند به دلیل تغییر در بافت و شوری خاک نیز ایجاد شده باشد. یکی دیگر از دلایل پوشش گیاهی متراکم وتبخیر تعرق واقعی بیشتر میتواند دسترسی بیشتر به آب آبیاری باشد. این نتایج با نتایج محققان از جمله راموس و همکاران (2009)، اکبری (1383) و یعقوبی فشکی (1388) مطابقت دارند.

شکل 6-  تبخیر تعرق واقعی در تاریخ 13/05/1380

نقشههای تولید شده بیانگر این مطلب هستند که زمینهای خیس (خوب آبیاری شده) بالاترین میزان تبخیر تعرق را نشان میدهند. با دور شدن از زمینهای کشاورزی و نزدیک شدن به سطوح با پوششهای گیاهی کم، میزان تبخیر تعرق کاهش مییابد. البته تغییر در میزان تبخیر تعرق میتواند به دلیل تغییر در بافت و شوری خاک نیز ایجاد شده باشد. متوسط میزان تبخیر تعرق در منطقه مورد مطالعه در نیمه مرداد ماه برابر با  93/12 میلیمتر بر روز را نشان داد که با مقادیر برآورد شده از الگوریتم سبال در تاریخ گذر ماهواره (مطابق با شانزدهم مرداد ماه) همخوانی دارد. دقت در اشکال ET ثابت میکند که تبخیر تعرق زیادتر در سلولهایی با تابش خالص زیادتر و نقاطی با دمای سطح زمین کمتر (طول موج بلند خروجی کمتر) و پوشش گیاهی بیشتر (شار گرمای خاک کمتر) بهدست میآید. این مطلب در ارتباط با تمام تصاویر صادق است.همانطور که در شکل 7  مشاهده میشود تبخیر تعرق برآورد شده از تصاویر مطابقت خوبی با روند تبخیر تعرق بدست آمده از لایسیمتر دارد.  نتایج شاخصهای کارایی مدل سازی (EF)، ضریب همبستگی (R2) و ضریب توافق  (d) به ترتیب 99/0، 99/0 و 99/0 مبین آن است که مدل از دقت خوبی برخوردار است و  میزان شاخصهای NRMSE و MAE به ترتیب برابر  036/0و 086/0 میباشد، که هر چه این مقادیر به صفر نزدیک تر باشد مدل از کارایی بهتری برخوردار است. میزان مقادیر تبخیر تعرق واقعی برآورد شده از تصاویر و لایسیمتر، از پراکنش قابل قبولی در اطراف خط یک به یک برخوردار میباشد.

(ب)                                                   (الف)

شکل 7- الف)تبخیر تعرق لایسیمتر و تبخیر تعرق واقعی برآورد شده از تصاویر در تاریخهای مختلف در سالهای 1379 و 1380 ب) مقایسه تبخیر تعرق پتانسیل برآورد شده از تصاویر با تبخیر تعرق لایسیمتری با خط یک به یک

در پروژه تحقیقاتی که توسط مباشری (1385) تحت عنوان "برآورد میزان تبخیر تعرق روزانه و ماهانه در دشتهای مرکزی و شمالی خوزستان با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست در ماههای خرداد، مرداد و دی" صورت گرفت نتایج مشابهی بدست آمد. در تحقیق مذکور بدینصورت نتیجهگیری شد که تبخیر تعرق در روزها و ماههای مذکور از همبستگی قابل قبولی برخوردار میباشد.

نتیجه گیری

الگوریتم سبال معادله کامل بیلان انرژی را به منظور محاسبه تبخیر- تعرق واقعی گیاهی، حل میکند و پارامترهای محاسبه شده در آن از قبیل: دمای سطحی، NDVI در محدوده خاصی تعریف شده اند و قابل قبول هستند. محاسبات نشان داد که نتایج حاصل با محدودههای قابل قبولی که در منابع و آمارهای موجود اعلام شده، مطابقت داشته و این الگوریتم را مورد تایید قرار میدهند. همچنین در مقایسه با روش لایسمتر، مشاهده شد که سبال با نتایج قابل قبولی، تبخیر-تعرق را محاسبه نموده و این نیز دلیلی بر مناسب بودن این روش در محاسبه تبخیر-تعرق میباشد. به دلیل خطاهای موجود در جمع آوری دادههای آب و هوایی از جمله سرعت باد، دمای هوا، تشعشع خورشیدی، طول روز، رطوبت هوا و همچنین عدم کالیبره کردن ضرایب گیاهی برای هر منطقه، برآورد تبخیر تعرق به روشهای معمول با خطاهای بسیاری همراه است. در این راستا میتوان روشهای نوینی همانند استفاده از تصاویر ماهواره ای را مد نظر داشت و تبخیر تعرق گیاه را برای دشتهای مختلف در مقیاس وسیع و همچنین مقیاس نقطهای محاسبه نمود.  واضح است که با استفاده از تصاویر با تفکیک قدرت مکانی مناسب با وسعت و همگنی مزارع منطقه و در فواصل زمانی مناسب، میتوان اقدام به ترسیم نقشههای تبخیر-تعرق واقعی گیاه برای هر منطقه، در طول فصل رشد نمود. در این تحقیق به علت استفاده مناسب از تصاویر لندست و پیکسل های سرد و گرم جهت تعیین مقدار تبخیر تعرق سایر پیکسل ها محدوده مقادیر حاصل از سبال در فصل رشد منطقی و از همبستگی خوبی برخوردار است. با استفاده از نقشه های بدست آمده در نرم افزار می توان نواحی  مختلف موجود در منطقه را از لحاظ داشتن تبخیر تعرق بیشتر یا کمتر نسبت به سایر نواحی مشخص کرد.

منابع:

- اکبری م. بهبود مدیریت آبیاری مزارع با استفاده از تلفیق اطلاعات ماهوارهای، مزرعهای و مدل شبیهسازی SWAP، پایان نامه دکتری، دانشکده کشاورزی. دانشگاه تربیت مدرس. 1383.

- بنی عباس ن. بررسی نیاز آبی نیشکر در شرایط خوزستان، سمینار ملی تولید نیشکر از محصولات کشاورزی. 1370. 18 صفحه.

- علوی پناه ک. کاربرد سنجش از دور در علوم زمین (علوم خاک) انتشارات دانشگاه تهران. 1382. 230 صفحه.

- مباشری م. خاوری ح. ضیائیان پ و کمالی غ. برآورد تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از تصاویر مادیس و الگوریتم سبال. همایش ژئوماتیک 84. تهران. 1384.

- یعقوبی فشکی م. کاربرد روش (SEBAL) در محاسبه تبخیر تعرق با استفاده از تصاویر ماهوارهای، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی. دانشگاه رازی. 1388.

- Allen, R.G. Tasumi M. Morse A. Trezza R. Kramber W and Lorite I, “Satellite-based energy balance for mapping evapotranspiration with internalized calibration (METRIC) applications‖”, Journal Irrigation and Drainage Engineering. Vol. 133, pp. 395–406, 2007.

- Allen, R.G. Tasumi M. Trezza R. Water R and Bastiaanssen WG.M, Surface Energy Balance Algoritm for Land (SEBAL)-Advanced Training and User’s Manual; University of Idaho:Kimberly. USA, 98p, 2002.

- Allen RG, “Assessing integrity of weather data for reference evapotranspiration estimation”, Journal of irrigation and drainage engineering. Vol.122, No. 2, pp. 97- 106, 1996.

- Anderson M. C. Norman J.M. Diak G.R.   Kustas W.P and Mecikalski J. R, “A two-source time-integrated model for estimating surface fluxes using thermal infrared remote sensing”. Remote sensing Environmental, Vol. 60, pp. 195–216, 1997.

- Bastiaanssen W.G.M, “SEBAL-based sensible and latent heat fluxes in the irrigated Gediz Basin”, Turkey. Journal of Hydrology, Vol. 229, pp. 87-100, 2000.

- Bastiaanssen W.G.M. Pelgrum H. Wang J. Ma Y.  Moreno J.F. Roerink G.J.  Roebeling R. A and Wal T. V. D, “A remote sensing surface energy bbalance algorithm for land (SEBAL)”. Part 2: Validation. Journal Hydrology. Vol. 13, No. 1, pp. 213–229, 1998.

- Bernardo S, Manual irrigation. Federal university of Vicosa. 657 p, 1995.

- Borchardt S and Trauth M.H, “Remotely-sensed evapotranspiration estimates for an improved hydrological modeling of the early Holocene mega-lake Suguta, northern Kenya Rift”, Palaeogeography, Vol. 361, pp. 14–20, 2012.

- Brutsaert w, Hydrology Anintroduction;Cambridge University Press:London, UK. p.618, 2005.

- Chander G. Markham B. L and Helder D, “Summary of current radiometric calibration coefficients for Landsat MSS, TM, ETM+ and EO-1 ALI”. Remote Sensing of Environment. Vol.113, pp. 893-903, 2009.

- Crago R.D, “Conservation and variability of the evaporative fraction during the daytime”, J. Hydrol. Vol. 180, pp. 173-194, 1996.

- Hailegiorgis W. S, Remote sensing analysis of summer time evapotranspiration using SEBS algorithm, International Institute for Geo- information Science and Earth Observation, Enschede, The Netherlands, 2006.

- Han H and Yang L, “Evaluation of regional scale evapotranspiration using SEBS model in western Chinese Loess Plateau‖”, Geoscience and Remote Sensing Symposium, Vol. 20, pp. 1339-1342, 2004.

- Herb WR. Janke B. Mohseni O and Stefan HG, “Ground surface temperature simulation for different land covers. J of Hydrol”, Vol. 356, pp. 327– 343, 2008.

- Hong S.H. Hendrickx J.M.H and Brochers B, “Up-scaling of SEBAL drived evapotranspiration maps from Landsat (30m) to MODIS (250m) scale”, Journal of Hydrology, Vol. 370, pp. 122-138, 2009.

- Huete A.R, “A Soil-Adjusted Vegetation Index (SAVI)”, Remote Sensing of Environment, Vol.  25, pp. 295-309, 1998.

- Li X. Lu L. Yang W and Cheng G, “Estimation of evapotranspiration in an arid region by remote sensing”. A case study in the middle reaches of the Heihe River Basin‖, Int. Journal Appl, Earth Observ, Geoinf, doi, Vol. pp. 1010-1016, 2012.

- Mcebisi M. M and Chávez L, Mapping evapotranspiration with the remote sensing ET algorithms METRIC and SEBAL under advective and non-advective conditions: accuracy determination with weighing lysimeters. Civil and Environmental Engineering Department, Colorado State University, 2013.

- Moran S.M and Jackson R. D, “Assessing spatial distribution of evaporation using remotely sensed inputs‖, Journal of Environmental Quality”, Vol. 20, pp. 725–737, 1991.

- Morse A. Tasumi M. Allen R. G and Karmer W.J, “Application of the SEBAL methodology for estimating consumptive use of water and streamflow depletion in the Bear river basin of Idaho through remote sensing”. Final report submitted to the Raytheon Systems Company. Earth Observation System Data and Information System Project. Idaho Department of Water Resources and University of Idaho, 2000.

- Mu Q. Zhao M and Running S. W, Improvements to a MODIS global terrestrial evapotranspiration algorithm”, Remote Sensing of Environment.  Vol. 115, pp. 1781–1800, 2011.

- Neale C.M.U. Geli H.M.E. Kustas W.P. Alfieri J.G.  Gowda P.H. Evett S.R. Prueger J.H. Hipps L.E. Dulaney W.P. Chávez J. L. French A.H and Howell T.A, “Soil water content estimation using a remote sensing based hybrid evapotranspiration modeling approach”, Advances in Water Resources, Vol. 50, No, 152–161, 2012.

- Pakparvar M. Cornelis W. Pereira L. S. Gabriels D. Edraki M. Hafeez M and Kowsar S.A, “Remote sensing estimation of actual evapotranspiration in a multiple land use arid landscape of southern Iran”. Under review by the Journal of Agricultural Water Management, 2013.

- Pôças, I. Cunha M.  Pereira L.S and Allen R.G, “Using remote sensing energy balance and evapotranspiration to characterize montane landscape vegetation with focus on grass and pasture lands”. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Vol. 21, pp. 159–172, 2013.

- Poormohammadi S. Rahimian M. H and Taghvaeian S, Applying remotely sensed energy balance methods in Iran, potentials and limitations. Remote Sensing and Hydrology Symposium, Jackson hole, Wyoming, USA, 2010.

- Ramos J.G. Cratchley C. R. Kay J. A. Casterad M.A.  “Martinez-cob A and Dominguez R, Evaluation of satellite evapotranspiration estimates using ground-meteorological data available for the Flumen District into the Ebro valley of N.E. Spain”. Agricultural Water Management, Vol. 96, pp. 638- 652, 2009.

- Rasul G, “Water requirement of spring sugarcane crop in Pakistan”. Science Vision. Vol. 5, No. 4, pp. 48-51, 1999.

- Roerink G.J. Bastiaanssen W. G. M, “Chambouleyronand J. Menenti M, Relating crop water consumption to irrigation water supply by remote sensing”, Water Resource Management. Vol. 11, pp.  445–465, 1997.

- Tasumi M, Progress in operational estimation of regional evapotranspiration using satellite imagery. ProQuest Dissertations and Theses; Thesis (Ph.D.) University of Idaho Publication Number: AAI3080262; ISBN: 9780496281398; Source: Dissertation Abstracts International, Volume: 64-02, Section: B, page: 0598; 357 p, 2003.

- Thoreson B. Clark B. Soppe R. Keller A. Bastiaanssen W and Eckhardt J, Comparison of evapotranspiration estimates from Remote Sensing (SEBAL), water balance and crop coefficient approaches. pp. 4346-4360.World Environmental and Water Resources Congress: May 17-21, Kansas City, Missouri, 2009.

- Trezza R and Allen R, “Crop water requirements from a remotesensing model for the snake plain area in Idaho geoensenanza, año/vol”, Universidad de los Andes San Cristobal, Venezuela, geoensenanza. Vol. 8, pp. 83-90, 2003.

- Vara Prasad P. V. Prasanna H and Thomas H, Statistical and spectral approaches to automate hot and cold pixel selection for surface energy balance based evapotranspiration mapping. Ogallala Aquifer Program. IPM 10.19. Remote Sensing and ET, 2012.

- Varni, M. Usunoff E and  Weinzettel Ravias P, “The groundwater recharge in the Azul aquifer, central Buenos Aires Province”, Argentina, Physics and Chemistry of the Earth, Physics and chemistry of the Earth, Vol. 24, No. 4, pp. 349-352, 1999.